Gratulerer som eier av en Smartlock!

Det er viktig å vite at dette er et avansert elektronisk produkt.

Les derfor bruksanvisning og annen veiledning nøye før du tar produktet i bruk. Da vil du oppleve problemfri bruk av Smartlock, og få maksimal nytte av produktet.

Forpakningens innhold:

1 stk Smartlock

1 stk lader.

2 nøkler. (Versjoner fra Februar 2008 har ingen nøkler)

1 skrue med mutter.

1 stk. 10k ohms motstand (kun tidlige modeller, nyere har denne fastmontert fra fabrikk).

Tekniske spesifikasjoner

Brukerkode fra fabrikk:		0000

Tasteforsøk av kode før sperring:	3 ganger. Smartlock må deretter tilbakestilles til fabrikkmodus.

Forsinkelsestid ved avstilling:	20 sekunder.

Batterilevetid i aktivert tilstand:	Ca 9 måneder uten at det har gått alarm.

Anbefaler å lade opp etter en alarm.

Sirenetid ved alarm:			2 minutter, for så å stoppe automatisk.

vil gi alarm ved nytt forsøk, hvis alarmen er inntakt.

Sirenelyd:				90db/1m

Utgang for tilleggsutstyr:		Potensialfri åpen kollektor.

Eksternt utstyr trenger min. 1 sekunds forsinkelse på inngangen.

Backupbatteri:				12VDC/1,2 Ah.

Ladetid:				12-24 timer før fulladet.

Lengde på vaier:			7m

Strømforsyning/Batterilader:		1 stk

Vekt:					2,6 kg.

Størrelse i cm:				d=24,5cm  , h=8,5 cm

Bli kjent med din Smartlock

Smartlocks batteri er ikke tilkoblet ved levering.  Tilkoble batteriet på følgende måte:

Legg din Smartlock på et flatt underlag, slik at den ikke sklir.

Versjoner fra februar 2008 har ingen nøkkel i lokket. Det bare løftes opp.

På eldre versjoner:

Hold på det lille lokket i nærheten av vaieren og trykk lett inn.

Vri om nøkkelen mot høyre (ikke bruk makt, press heller lokket litt hardere inn).

Åpne lokket.

Vri det ytre dekselet mot høyre til pilene treffer hverandre. Holdes nedre del fast, da er det lettere å vri om dekselet. Løft av dette dekselet.

Skru opp de 4 skruene med en egnet stjernetrekker.

Vri det indre lokket til høyre samtidig med at du holder bunnen fast.

Ta opp lokket forsiktig. Koble batteriet på de to ledningene med kabelsko. Rød er pluss og sort er minus. Sjekk at grønn lampe ved tastaturet blinker.

Sett det indre lokket på igjen, press ned, og vri mot høyre til skruehullene i lokket ligger over skruehullene i bunnen. Pass på at ingen ledninger ligger i klem.

Skru alle 4 skruene inn igjen. Ikke skru til alt for hardt, da dette kan ødelegge skruefeste.

Sett det ytre deksel tilbake på plass. (Pil mot pil, og vri til venstre ca 1 cm).

Test Smartlock

Legg din Smartlock på et flatt bord.

Versjoner fra februar 2008 har ingen nøkkel i lokket. Det bare løftes opp.

Eldre versjoner:

Hold på det lille lokket i nærheten av vaieren og trykk lett inn.

Vri om nøkkelen til høyre, ikke bruk makt, press heller lokket litt hardere inn, eller juster litt på nøkkelen.

Åpne lokket.

Du ser nå en rask blinkende grønn lysdiode. Sett inn den røde vaieren i 9 pinn plugg. Lysdioden skal nå blinke rolig.

(Blinker den raskt (nesten flimring), er det en bryter som ikke er inne. Normalt er det den på baksiden av Smartlock. Den må holdes inne, og det gjøres når den ligger helt flatt.)

Tast inn din kode (Startkoden fra fabrikk er ”0000”, se senere hvordan du kan endre koden).

Tast rolig og bestemt inn, og du hører et signal for hvert registrerte trykk.

Når koden er tastet inn stopper blinkingen, og det lyser fast grønt.

Tastaturet responderer ikke mer. Du må nå lukke lokket og låse.

Lukk lokket og trykk det inn, vri om nøkkelen til venstre.

Du hører nå tre pip. Den er aktivert.

Løft på Smartlock, og det går alarm med en gang. Den piper 2 minutter, hvis den ikke avstilles.

Vri om nøkkelen til høyre (på de eldre versjoner med nøkkel).

Tast inn din kode innen 20 sekunder. Smartlock gir et pip og begynner å blinke når den er avstilt.

(Ved feil kode, tast ”C”, du kan da starte inntasting på nytt.)

Sett inn vaieren, lukk lokket, og lås Smartlock. Du har nå satt den i hvilemodus, og strømforbruket er minimalt. (Det anbefales å lade batteriet minst 12 timer før bruk, for å sikre at batteriet er fulladet.)

Signaler

| Signal Smartlock | Status Smartlock |
| --- | --- |
| Blinkende grønt lys: | Klar til å bli aktivert. Bruk tastaturet. |
| Fast grønt lys: | Er aktivert. Lukk og lås lokket. Kan ikke kontakte tastaturet. |
| Hurtig grønt blinkende lys: | Kan ikke kontakte tastaturet. Kabel er ikke tilkoplet. Bryteren bak er ikke riktig posisjon (den skal trykkes inn). |
| Ikke grønt lys (slukket) | Du endrer din bruker kode Avbryt med å taste ”C” |
| Tre pip | Skjer når du har aktivert, og lukket og låst lokket |
| Et pip | Skjer når du avstiller Smartlock. Skjer når du taster inn din kode. |
| Mange pip etter hverandre | Batteriet trenger å lades opp. Bruk vedlagte lader. Ladetid: 12-24 timer |

Tastatur

Når du trykker på tastaturet, er det viktig at du trykker ordentlig og rolig på knappene. Ikke raskt og lettvint. Du vil få et lydsignal på registrerte tastetrykk.

| Tastaturet | Status Smartlock |
| --- | --- |
| A | Brukes når du endrer kode. |
| C | Brukes når du har tastet feil, og vil starte på nytt |
| 0-9 | Brukes for å taste inn din kode. |

Endre din kode

Eksempel ny kode:1234

Eksempel gammel kode: 0000

Sjekk at Smartlock er avstilt,  (Du ser et grønt blinkende lys).

Trykk ”A”, Lysdioden blinker.

Tast inn din gamle kode ”0000”.

lysdioden slukker mens du taster.

Når koden er tastet, svarer Smartlock med rask blinking, og slukker igjen.

Trykk ”A”. Du hører et pip. Lysdioden er slukket

Tast inn din nye kode ”1234”.

Lysdioden blinker raskt, og slukker igjen.

Trykk ”A”. Du hører et pip, lysdioden er slukket.

Tast inn din nye kode ”1234” en gang til.

Lysdioden blinker først raskt, og starter deretter med normal blinking.

Du har nå endret din kode.

Glemt din kode

Har du glemt din kode, kan du tilbakestille Smartlock til fabrikkoden ”0000”.

Du må åpne Smartlock. Se avsnitt ”Bli kjent med din Smartlock”.

Ta av den ene ledningen til batteriet.

Hold den lille bryteren som er plassert litt ut på siden på elektronikkortet nede, samtidig med at du kopler til batteriet igjen. Knappen er liten og sort.

Du har nå koden ”0000”.

Sett sammen Smartlock.

Du kan nå endre din kode på nytt. Se avsnitt ”Endre din kode”.

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

Skulle det skje at Smartlock ikke fungerer normalt, må du tilbakestille Smartlock. Det gjøres som i

”Glemt din kode”.

Montering

Smartlock må monteres vertikalt, og slik at tastaturet er i riktig posisjon (lesbar retning). Åpne Smartlock, se avsnitt ”Bli kjent med din Smartlock”.

Fest Smartlock til vegg etc. med skruer, gjennom de 4 hullene i Smartlock. Vær sikker på at endestoppbryteren på baksiden ”lukkes”.

Når Smartlock er riktig montert kontroller lyssignalet.

  - Rolig blinking betyr at Smartlock er klar for aktivering.

  - Rask blinking betyr at 9 pinns plugg ikke er satt i eller at en av sabotasjebryterne ikke er trykket inn.  De er plassert med en i bunnen og en på siden under deksel.

Bør monteres mest mulig beskyttet mot vær og vind. Må ikke ligge i vanndammer eller lignende.

Ved ujevnt underlag:

Se forpakning; Liten skrue m/mutter:

– Brukes på baksiden av Smartlock hvis det er behov for en forlengelse av endestoppbryteren (gjerne ved ujevne underlag).

Hold den fast med en liten tang, og skru skruen inn til ønske lengde oppnåes. Lås skruen fast med mutteren.  Viktig: Vær forsiktig med å ikke bank/press unødig hardt på skruen innover. Det kan ødelegge endestoppbryteren. Da vil Smartlock alltid blinke raskt, og du klarer ikke å aktivere den.

Koble til eksternt utstyr med potensialfri kontakt:

Smartlock er utstyrt med mulighet til å kople på eksternt utstyr som ekstra sirene, GSM-utringer, alarmsentraler med mer.

Åpne Smartlock, se tidligere beskrivelse, finn to ledere med en kontakt på. Her kopler du til eksternt utstyr. Gjennomføring av kabel kan du gjøre ved å bore hull i bunnen av Smartlock.

Viktig: Kravet er at eksterne enheter må ha en tidsforsinkelse på inngangen (der du kopler til Smartlock) på minimum 1 sekund. Hvis de ikke har det, kan det hende at de varsler når du aktiverer/deaktiverer Smartlock.

Det er, fra fabrikk,  montert en 10k ohms motstand som passer til en rekke eksterne enheter. Tidlige modeller har denne motstanden vedlagt løst. Trenger ditt utstyr å balansere sløyfen med andre verdier, står det beskrevet i disse produsentenes manualer.

Lading

Sett 9-pinn pluggen først i Smartlock så sett lader i støpsel.

Dette er viktig for å unngå kortslutning!

Når du lader,  gir enheten fra seg  ”bippe-lyd”. Ladetid er 12-24 timer.

Lysdioden blinker endrer blinkingssekvens når batteriet er fulladet.

Er batteriet helt utladet (dvs mindre enn ca 7,5V) blir batteriet normalt ødelagt. Det vil da ikke la seg fullade.

Vedlikehold

Nøkkellåsen bør med jevne mellomrom smøres med vanlig låsolje (på de eldre versjoner).

Batteriet må lades opp jevnlig. Varsling gis med mange pip. Bruk vedlagte lader. Lading tar ca 12-24 timer før det er fulladet.

Backup batteriets levetid er, avhengig av bruk, normalt 3-5 år. Dårlig batteri merkes ved at man oftere må lade opp batteriet. Det må da byttes. Det er standardbatteri i Smartlock. Det er kun fysiske mål og volt som styrer fabrikat.

Problemløsning:

Smartlock kan oppleves som  vanskelig å håndtere før den er montert fast. Vær sikker på at den er montert i henhold til veiledning.

Kontinuerlig alarm:

Hvis fuktighet skulle trenge inn vil du kunne oppleve falsk alarm. Da må plugg og støpsel tørkes gjerne med føner eller lignende.

Husk å skru gjengene til 9-pinns pluggen godt til ved festing av rød alarmvaier. Dette for å hindre at fuktighet trenger inn i plugg og støpsel. Også når Smartlock ikke er i bruk anbefales det at plugg står i støpsel og gjenger er skrudd til.

Alarm når plugg settes i:

Hvis 9 pinns plugg er vridd feil vei vil kunne gi alarm når du skal sette den inn i kontakten. Ta den ut og alarmen stopper.

Feil tastet kode 3 ganger:

Smartlock er låst og vil ikke respondere. Du må da tilbakestille til fabrikkinnstilling (”resette”) for å legge inn din kode på nytt. Se avsnitt ”Endre din kode”.

Smartlock har hengt seg:

Du må ”resette” Smartlock på nytt. Se avsnitt ”Endre din kode”.

Rask blinking og klarer ikke å aktivere:

En eller flere endestoppbrytere er ikke trykket skikkelig inn. Ytre deksel er ikke på plass og/eller endestoppbryteren bak på Smartlock er ikke trykket ordentlig inn.