Gratulerar till köp av en Smartlock

Det är viktigt att förstå att din Smartlock är en avancerad teknisk produkt och att det är därför viktigt att läsa igenom bruksanvisningen och övrig information innan du börjar använda din Smartlock. Genom rätt handhavande kommer du att få maximal nytta och livstid av din nya Smartlock

Förpackningen innehåller

1 Smartlock

1 laddare

2 nycklar (Kun versjon före Feb. 2008)

1 skruv med mutter

Tekniska specifikationer

| Fabriksinställd kod: | 0000 |
| --- | --- |
| Antal försök med fel användarkod innan Smartlock spärras: | 3 gånger. Smartlock måste därefter ställas om till fabriksinställning. |
| Fördröjningstid vid avstängning: | 20 sekunder. |
| Batteri livstid i aktiverat tillstånd: | Ca 9 månader utan att det har gått alarm. Efter ett alarm har utlösts bör batteriet i Smartlock laddas igen. |
| Tid siren ljuder vid alarm: | 2 minuter, därefter tystnar sirenen för att ge alarm vid nytt stöld försök (om Smartlock fortfarande är intakt). |
| Ljudnivå, Siren: | 90db/1m |
| Utgång for tilläggsutrustning: | Potentialfri öppen kollektor. Extern utrustning behöver minst 1 sekunds fördröjning på ingången. |
| Backup batteri: | 12VDC/1,2 Ah. |
| Laddningstid: | 12-24 timmar till batteriet är fulladdat. |
| Längd på vajer: | 7m |
| Batteri laddare: | AC/DC, Pri: 230VAC, 12W Sec: 12VDC, 500mA, 6VA |
| Vikt: | 2,6 kg. |
| Yttermått i cm: | d=24,5cm, h=8,5 cm |

Lär känna din Smartlock

Batteriet i din Smartlock är inte inkopplat vid leverans.

För att koppla in batteriet:

Lägg Smartlock på ett plant underlag där den inte glider.

Tryck med lätt hand in det lilla locket i närheten av vajern.

Stick in nyckeln och vrid om åt höger (använd inte kraft, om nyckeln kärvar – pröva att pressa in locket lite hårdare, kun versjon före Feb. 2008) Öppna locket

Vrid det yttre locket mot höger tills pilarna möter varandra (det är enklast om man håller fast den nedre delen). Lyft av det yttre locket. Skruva av de 4 skruvarna med en stjärnskruvmejsel.

Vrid det inre locket åt höger samtidigt som du håller fast botten.

Ta upp locket försiktigt. Koppla in batteriet på de två ledarna med kabelskor (rött till positiv pol och svart till negativ pol). Kontrollera att den gröna lampan vid keyboarden lyser.

Sätt på det inre locket igen, pressa ned och vrid locket mot höger tills skruvhålen i locket är över skruvhålen i botten. Kontrollera att inga ledningar kommer i kläm.

Skruva i de 4 skruvarna (skruva inte in skruvarna för hårt då detta kan ödelägga skruvfästena).

Sätt på det yttre locket igen (pil mot pil och vrid ca 1 cm åt vänster).

Testa Smartlock

Lägg Smartlock på ett plant underlag där den inte glider

Tryck med lätt hand in det lilla locket i närheten av vajern

Stick in nyckeln och vrid om åt höger (använd inte kraft, om nyckeln kärvar – pröva att pressa in locket lite hårdare, kun versjon före Feb. 2008). Öppna locket.

Du ser nu en snabbt blinkande grönt ljusdiod. Sätt in den röda vajern i 9-hålskontakten. Den gröna ljusdioden skall nu blinka långsamt.

(Blinkar den snabbt är det en kontakt som inte är inne på baksidan av din Smartlock. Lägg din Smartlock helt plant och tryck in kontakten).

Slå in långsamt in din användarkod (fyra siffror, du får en signal för varje registrerad knapptryckning). Den fabriksinställda användarkoden är ”0000” (se avsnitt ”Ändra användarkod” hur man ändrar kod).

När användarkoden är inslagen slutar den gröna ljusdioden att blinka och lyser med ett fast sken. Siffertangenterna är nu bortkopplade.

Stäng och tryck in locket. Lås genom att vrida nyckeln åt vänster.

Du hör tre pip – din Smartlock är nu aktiverad.

Om du lyfter på din Smartlock går alarmet direkt. Smartlock piper nu i två minuter om den inte deaktiveras. Sätt in och vrid nyckeln åt höger. Slå in din användarkod inom 20 sekunder och Smartlock ger ifrån sig ett pip som indikerar att den är avstängd. Om du slår fel kan du trycka på ”C” och börja om.

Sätt in vajern, stäng locket och lås Smartlock. Smartlock är nu i viloläge och förbrukar minimalt med ström.

| Smartlock signal | Betyder |
| --- | --- |
| Blinkande grönt ljus: | Smartlock är klar att aktiveras. Använd siffertangenterna. |
| Fast grönt ljus: | Smartlock är aktiverad. Stäng och lås locket. Kan inte använda siffertangenterna |
| Snabbt blinkande grönt ljus: | Kan inte använda siffertangenterna Kabeln är inte kopplad. Brytaren bak är inte riktig position (den skall tryckas in). |
| Inget (grönt) ljus | Du ändrar din användarkod Avbryt med och trycka in tangent ”C” |
| Tre pip | När du har aktiverat, stängt och låst locket |
| Ett pip | När du stänger av Smartlock. När du slår in din användarkod. |
| Många pip | Batteriet behöver laddas. Använd medföljande laddare. Laddningstid: 12-24 timmar |

Tryckkappar

Det är viktigt att trycka långsamt på trycknapparna. Smartlock ger ifrån sig en ljudsignal när ett knapptryck är registrerat.

| Tryckkapp | Status Smartlock |
| --- | --- |
| A | Tryck in när du vill ändra användarkod. |
| C | Tryck in när du har gjort fel och vill börja om. |
| 0-9 | Används för att slå in användarkoden. |

Ändra användarkod

(I detta exempel skall vi ändra från den fabriksinställda användarkoden ”0000” till en personlig kod ”1234”

Kontrollera att Smartlock inte är aktiverad (blinkande grönt ljus)

Tryck ”A” och slå in din gamla användarkod: ”0000”

Ljusdioden är släckt medan du slår in siffrorna. När koden är inslagen svarar Smartlock med snabb blink och slocknar igen.

Tryck ”A”. Smartlock ger nu ifrån sig ett pip. Slå in din nya användarkod: ”1234”

Ljusdioden är släckt medan du slår in siffrorna. När koden är inslagen svarar Smartlock med snabb blink och slocknar igen.

Tryck ”A”. Smartlock ger åter ifrån sig ett pip. Slå åter in din nya användarkod: ”1234”

Ljusdioden är släckt medan du slår in siffrorna. När koden är inslagen svarar Smartlock med snabb blink och startar därefter att blinka normalt.

Du har ändrat användarkod.

Glömt din användarkod

Om du har glömt din användarkod, kan du återställa den fabriksinställda koden ”0000”

Öppna Smartlock (se avsnitt ” Lär känna din Smartlock”)

Koppla ifrån en av ledningarna till batteriet

Tryck ned den lilla svarta knappen som är placerad på sidan av elektronikkortet samtidigt som du kopplar in batteriet igen.

Användarkod är nu ”0000”.

Stäng Smartlock. Du kan nu ändra din kod (se avsnitt ” Ändra användarkod”)

Återställning till fabriksinställning

Skulle inte Smartlock fungera normalt kan man återställa Smartlock till fabriksinställning (se avsnitt ”Glömt din användarkod”).

Montering

Smartlock måste monteras vertikalt och man bör kunna läsa siffrorna på tryckknapparna.

Öppna Smartlock (se avsnitt ” Lär känna din Smartlock”).

Fäst Smartlock på t.ex. en vägg med skruvar genom de fyra hålen (i botten på din Smartlock). Försäkra dig om att ”sabotagekontakterna” på baksidan stängs.

När Smartlock är monterad, kontrollera ljussignalen:

- Långsamt blinkande grönt ljus: Smartlock är klar för aktivering

- Snabbt blinkande grönt ljus: 9-hålskontakten inte är riktigt insatt eller att en av ” sabotagekontakterna” inte är intryckta. De är placerade i botten och en av dem på sidan under locket.

Smartlock bör om möjligt monteras så att den är skyddad från väder och vind. Smartlock tål inte att dränkas.

Montering på ojämnt underlag

Med i förpackningen följer en skruv med mutter. Skruva fast denna med en tång på baksidan av Smartlock till önskad längd och säkra den med muttern. Var försiktig med att använda för mycket kraft när skruven pressas in. För mycket kraft kan skada ” sabotagekontakterna” och då kommer Smartlock ständigt att blinka raskt och kan inte aktiveras.

Att koppla till extern utrustning med potentialfri kontakt.

Smartlock ger dig en möjlighet att koppla till extern utrusning som t.ex. extra siren, GMS alarm, alarm till larmcenter osv.

Öppna Smartlock (se avsnitt ” Lär känna din Smartlock”). Extern utrustning kopplas till de två ledare med kontakter. Kabelgenomföring åstadkoms genom att borra hål i botten på Smartlock.

Viktigt! Extern utrustning måste ha en tidsfördröjning på ingången (där du kopplar in Smartlock) på minst 1 sekund. Om den externa utrustningen inte har tidsfördröjning kan det hända att den externa utrustningen larmar när du aktiverar/deaktiverar din Smartlock.

Smartlock har ett fabriksinstallerat 10kohms motstånd som passar för de flesta externa utrustningar. Har du en extern utrustning som behöver ett annat motstånd så finns det beskrivet i manualen till denna utrustning.

Laddning av Smartlock

Sätt in 9-hålskontakten först i Smartlock sedan kan du koppla in laddaren. Detta är viktigt för att undgå kortslutning. När Smartlock laddas ger den ifrån sig ljud. Laddningstid för att ladda bateriet är 12-24 timmar. När batteriet är fulladdat så ändras ljusdiodens blinkningsfrekvens

Skulle batteriet bli helt urladdat (batterispänning under 7.5V) finns det risk för att batteriet blir förstört.

Underhåll av Smartlock

Låset bör med jämna mellanrum oljas med låsolja.

Batteriet måste laddas med jämna mellanrum. Smartlock varnar att batterispänningen håller på att bli för låg genom att ge ifrån sig pip. Använd den medföljande laddaren för att ladda batteriet i Smartlock. Ladding tar ca 12-24 timmar.

Backup batteriets livstid är, beroende på användning, normalt 3-5 år. Ett dåligt batteri märks genom att man oftare måste ladda upp batteriet och batteriet bör då bytas. Batteriet i Smartlock är ett standardbatteri.

Problemlösning:

Smartlock kan upplevas som svår att hantera innan den är monterad. Montera den efter anvisningarna i avsnitt ”Montering”.

Kontinuerligt alarm:

Om fuktighet skulle tränga in i Smartlock så kan det orsaka att Smartlock ger falskt larm. Då måste kontakter torkas t.ex. genom att blåsa på dem med en hårtork.

Skruva till 9-hålskontakten väl vid installation av den röda alarm vajern. Detta hindrar fuktighet från att tränga in i kontakten. Det är rekommenderat att ha 9-hålskontakten väl tillskruvad även när Smartlock inte används.

Alarm når kontakt sätts i:

Om 9-hålskontakten är vriden åt fel håll kan Smartlock larma när 9-hålskontakten sätts i. Ta ur 9-hålskontakten och larmet stoppar.

Tre gånger fel användarkod:

Smartlock är nu låst och svarar inte. Du måste återställa Smartlock till fabriks inställning (”reset”). Se avsnitt ”Glömt din användarkod”.

Smartlock har hängt sig:

Du måste återställa Smartlock till fabriks inställning (”reset”). Se avsnitt ”Glömt din användarkod”.

Snabbt blinkande grönt ljus och klarar inte och aktivera:

En eller flera ”sabotagekontakterna” är inte ordentligt intryckta. Det yttre skalet är inte på plats och/eller sabotagekontakterna på baksidan av Smartlock är inte ordentligt intryckt.